# Испытательный стенд b-55b2-sdn2ml-sdd

Oct 19, 2026 · @Denis

## Назначение стенда

Стенд b-55b2-sdn2ml-sdd — программный прототип для проверки архитектуры системы 55b2. Он показывает, что параметр плазмы можно рассчитывать моделью машинного обучения по данным детекторов и передавать по сети реального времени с периодом 1 мс.

На стенде проверяются:

- передача измерений от нескольких узлов сбора данных к вычислительному сервису по сети синхронных данных (SDN);

- расчёт параметра плазмы обученной моделью в реальном времени;

- соблюдение рабочего цикла 1 мс;

- передача результата в архив для последующего анализа.

Стенд работает на имитированных данных: реальное измерительное оборудование не подключается. Программная платформа — CODAC Core System, стандарт систем управления ИТЭР.

## Состав стенда

Стенд состоит из шести программных компонентов.

| Компонент | Назначение |
| --- | --- |
| Узлы сбора данных PCF0–PCF5 | Имитируют детекторы: каждый узел выдаёт 8 каналов скорости счёта с обновлением 10 раз в секунду |
| Сеть синхронных данных (SDN) | Передаёт данные между узлами с минимальной задержкой |
| Вычислительный сервис vnc-sdn-service | Принимает данные от шести узлов, запускает расчёт и каждую 1 мс отправляет результат |
| Модель машинного обучения | Обученная модель градиентного бустинга (XGBoost): по 24 каналам скорости счёта рассчитывает параметр плазмы (мощность) |
| Архив SDN | Сохраняет передаваемые данные для анализа |
| Операторский интерфейс | Мнемосхемы для контроля состояния узлов и управления имитацией |

## Принцип работы

схема стенда · 6 узлов, сервис расчёта, архив

Каждый узел передаёт свои 8 каналов по сети SDN. Сервис каждую 1 мс берёт последние значения, рассчитывает мощность моделью и отправляет результат в архив.

## Текущее состояние и результаты проверок

Полный контур собран и работает: данные от шести узлов доходят до сервиса, модель выполняет расчёт, результат передаётся в сеть. Остаются два вопроса: корректность входных данных модели и стабильность цикла 1 мс.

| Что проверялось | Результат |
| --- | --- |
| Передача результата в сеть SDN | Выполняется без ошибок |
| Время обработки одного цикла (приём, расчёт, отправка) | Не более 0,4 мс при допустимых 1 мс |
| Соблюдение цикла 1 мс при работе всех узлов на одной машине | Около 2,5% циклов пропускаются из-за конкуренции за процессор |
| Расчёт моделью | Входные данные приведены к формату обучения (логарифм скорости счёта), результат проверяется |

Пропуски циклов связаны не со скоростью расчёта, а с настройкой среды: сервис пока запускается без приоритета реального времени и на стандартном ядре операционной системы.

## Дальнейшие шаги

- Подтвердить корректность расчёта на эталонных данных и согласовать с разработчиком модели формат входных данных.

- Настроить режим реального времени: приоритет для сервиса, выделенное процессорное ядро, оценка ядра ОС реального времени.

- Разнести узлы сбора данных и вычислительный сервис по разным машинам, как в целевой архитектуре.

- Повторить проверку цикла 1 мс на длительных прогонах и зафиксировать долю пропущенных циклов.

- Вынести настройки сервиса в конфигурационный файл и добавить автоматические тесты.